中科院青藏高原研究所

北京交叉研究及信息处理中心项目

- “室内卫生间及地下室木门询价公告”

现公布“室内卫生间及地下室木门”技术标准及供货商资质要求，请符合条件的有意合作者按照规定报价；报价请以电子文档形式投“中科院青藏高原研究所北京交叉研究及信息处理中心项目报价信箱”：jjgc@itpcas.ac.cn，电子邮件主题统一格式是“报价文件 - ******”，其中“******”指各报价单位，并在报价表下方注明联系人及联系电话.

- 一、报价说明

本次询价为室内卫生间及地下室木门价格。

规格：

地下室普通木平开门1500*2100mm，14樘，

地下室普通木平开门1000*2100mm， 4樘，

室内卫生间水平开门900*2100mm，18樘；

请报价单位自行考虑风险并计入本次询价中。供应商报价应包含材料费、运输费、损耗、利税等。

- 二、技术标准要求 ：

选用木材品种、材质等级应符合设计要求。设计未规定材质等级时，全木榫接门所用木材质量应符合 GB50210 — 2001附录A的规定。

● 木材含水率

选用木材的含水率应不大于 8%。在高湿地区和高湿月份含水率允许值可略大些，但不得大于当地当月平衡水率。

● 胶合材

● 中密度纤维板

选用中密度纤维板应符合 GB/T11718-1999中规定的一级品要求，密度不低于0.68g/cm ，分布均匀，质地稳定。

● 刨花板

选用刨花板时，应符合 GB/T 4897-2003 规准规定的要求。

● 胶合板

选用胶合板，应符合 GB/T 9846.1～9846.8 — 2004中规定的一等品要求。

● 甲醛释放量

选用的各种胶合材甲醛释放量应符合 GB18580 — 2001中规定的要求。

● 胶粘剂

胶粘剂中有害物质限量应符合 GB18583 — 2001中规定的要求。

● 油漆

油漆中有害物质限量应符合 GB18581 — 2001中规定的要求。

● 玻璃

玻璃应根据功能要求选取适当品种、颜色，宜采用安全玻璃。

● 饰面材料

饰面材料可选用木皮、三聚氰胺浸渍纸贴面、 PVC塑贴面等，应按设计要求和功能要求选用。

选用木皮做饰面材料时，厚度应不小于 0.15㎜。

选用非木质材料时，应达到环保要求。

● 密封材料

密封材料应按功能要求、密封材料特性选用。

● 五金件、附件、紧固件

五金件、附件、紧固件应满足功能要求。

门用五金件、附件安装位置正确、齐全、牢固，具有足够的强度，启闭灵活、无噪声。

木质门允许偏差应符合以下的规定。

● 木质门允许偏差和检验方法

单位为毫米

项目 允许偏差 检验方法

框、扇厚度 +1.0 -1.0 用钢尺和千分尺检查

框高度与宽度 +3.0 +1.5 用钢尺检查

扇高度与宽度 -1.5 -3.0 用钢尺检查

框、扇对角线长度差 3.0 用钢尺检查，框量里角，扇量外角

框、扇截口与线条结合处高低差 1.0 用钢直尺和塞尺检查

扇表面平整度 2.0 用 1米靠尺和塞尺检查

扇翘曲 3.0 在检查平台上，用塞尺检查

框正、侧面安装垂直度 1.0 用 1米垂直检测尺检查

框与扇、扇与扇接缝高低差 1.0 用钢直尺和塞尺检查

● 留缝限值

组装木质门的留缝限值应符合表 5的规定。

● 木质门的留缝限值和检验方法

单位为毫米

项目 留缝限值 检验方法

门扇与上框间留缝 1.5～2.0 用塞尺检查

门扇与侧框间留缝 1.5～2.0

门扇与地面间留缝 外门 1.5～3.0

内门 1.5～3.0

卫生间 8.0～10.0

● 装饰面贴面表面外观要求

装饰面贴面表面外观应符合表 6的规定。

● 装饰面贴面表面外观要求

缺陷名称 缺陷范围 公称范围

框 门扇

纵横框 门芯板

麻点 直径 1㎜以下（距离300㎜） 不限 2个 5个

麻面 均匀颗粒，手感不刮手 不限

划伤 宽度≤ 0.5㎜，深度不划破PVC饰面长100㎜ 3条 1条 2条

压痕 凹陷深度≤ 1.5㎜、宽2㎜以下，不集中 8个 3个 6个

浮贴 粘贴不牢 不允许

褶皱 饰面重叠 不允许

缺皮 面积不超过 5m㎡ 5个 3个 不允许

翘皮 凸起不超过 2㎜ 不限 5个 不允许

亮影 /暗痕 面积不超过 50m㎡ 不限 2处 3处

离缝 拼接缝隙 不超过 1㎜ 不超过 0.5㎜ 不超过 1㎜

含水率要求

6%≤木质门含水率≤当地平衡含水率

- 三、资质要求

报价单位必须是具有专业生产木门工艺技术，具有独立法人资格和生产许可证的生产厂家，同时必须是在北京市建委备案的合格厂家以及具备供货能力及资信良好的企业。

- 四、数量：

图纸设计木门暂估面积为：429.87㎡。

- 五、报价截止时间：从公告发出之日起7个自然日。

- 六、木门报价表（附后）

技术咨询地址及电话：北京市朝阳区大屯路甲4号（工地现场）

64846746     18611392628

木门报价表          品牌：

| 名称 | 单价（元）/ 平米 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 地下室普通木平开门 |  |  |
| 卫生间木门 |  |  |

报价说明：

报价单位：

联系人及电话：