关于环境科学楼、研究生公寓石材

询价书

2011年7月7日

- 工程概况：

中国科学院生态环境研究中心科研楼（环境科学楼）等2项工程，包含两个单体工程，环境科学楼及研究生公寓。询价包含外墙石材、内墙石材、地面石材。

二、报价书的递交

- 报价单位应把报价书装入专用信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章、法定代表人印章各两枚。报价书信袋上应注明：建设工程名称、报价材料/设备名称、报价单位名称。

- 报价单位须在  2011  年   7  月  12  日前，将报价书送至中国科学院生态环境研究中心生态楼702办公室，逾期报价将不予受理。

- 有下列情况之一的，其报价书无效（即废标）：

- 报价书未盖单位公章和无法定代表人印章；

- 报价书逾期递交。

三、比选单位

1. 单位名称：中国科学院生态环境研究中心

2.  联系人：成桂芝

3.  联系电话：62849181

四、报价内容

- 报价范围： 本工程图纸范围内的内墙、外墙、地面石材。

- 到货地点： 科研楼（环境科学楼）等2项工程工地现场指定地点

- 交货时间：约  2011   年    8   月（或甲方具体通知日）。

- 询价对象：符合规定要求的石材生产或销售厂家

- 答疑：报价单位如有疑问在取得询价书3日内以书面形式提出，报价组织单位将以书面给予答复。

6. 报价人必须按报价文件的要求进行报价。如有某些技术参数与所提出的要求不一致时，请在报价书中注明，并标注偏离值。

五、报价要求

外墙花岗岩、内墙大理石、地面花岗岩分别报价，报价中含阳角、阴角、翻边、包口、腰线、门口、窗口等所有做法及全部损耗、运输费、加工费、保管费、税金等，按附表一格式报价。

六、环境科学楼墙面干挂石材技术标准

1、外墙花岗岩厚度25mm，  颜色：麻灰（见生态科研楼）；

2、内墙大理石厚度160-170mm，颜色:龙舌兰和西班牙米黄（见生态科研楼，分别报价）；

3、门厅花岗岩地面25mm，颜色：高粱红（见生态科研楼）；

4、石材的技术要求应符合《天然花岗石荒料》（JC204-1992）；《天然花岗石建筑板材》（JC205-1992）。

5、物理性能

（1）镜面板材的正面应具有镜面光泽，能清晰地反映出景物。

（2）镜面板材的镜面光泽纸应不低于75光泽单位。

（3）体积密度不小于2.50g/cm3。

（4）吸水率不大于0.8%。

（5）干燥压缩强度不小于60.0Mpa。

（6）弯曲强度不小于8.0Mpa。

（7）抗压强度为100～250Mpa。

（8）板材表面无黑斑等杂质。

5、石材的主要性能试验应符合下列现行国家标准规定：

（1）《天然饰面石材试验方法  干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》（GB9966.1）

（2）《天然饰面石材试验方法  弯曲强度强度试验方法》（GB9966.2）

（3）《天然饰面石材试验方法  体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法》（GB9966.3）

（4）《天然饰面石材试验方法  耐磨性试验方法》（GB9966.5）

（5）《天然饰面石材试验方法  耐酸性试验方法》（GB9966.6）

（6）《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001

以上材料均需符合国家、地方及行业标准要求，具有相关合格检测报告，规格尺寸按照确定后的排版图施工。

七、具体使用部位及做法

环境科学楼内墙大理石、外墙花岗岩、研究生公寓门厅花岗岩地面，做法参照生态科研楼。

环境科学楼

外墙

1、环境科学楼一层外墙为花岗岩 。

内墙

一层：

1、休息厅处：设备控制室南侧外墙装饰面为陶艺墙砖（颜色同生态科研楼一层入口处，下同）（入口正对面）。设备控制室门口外小空间砖墙装饰面均为黑色陶艺墙砖。南侧、北侧、西侧及中间两个柱子装饰面均为大理石（南侧到G’轴处止）；东侧砖砌体装饰面均为陶艺墙砖；

2、电梯前室：南侧墙体装饰面为大理石；西侧、北侧装饰面为陶艺墙砖。

二—三层：

1、休息厅：①东侧墙面装饰面为陶艺墙砖（②轴）；②南侧、西侧、北侧墙面装饰面均为大理石；③厅中间两个柱子装饰面均为大理石（3’轴上）；④中空四周梁装饰面均为大理石（包括挡台上口、侧面、）梁底翻边200mm。

2、电梯厅：南侧墙体装饰面为大理石；北侧墙体装饰面为陶艺墙砖，同石材相接阳角处石材翻边200mm。

四—八层：

电梯厅南侧墙体装饰面为大理石，阳角处翻边200mm。

研究生公寓：

一层：

1、门厅地面为花岗岩地面（见生态科研楼门厅）。

附件一：

- 石材报价表

| 序号 | 名 称 | 价格（元/平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究生公寓门厅花岗岩 |  |  |
| 2 | 环境科学楼一层外墙花岗岩 |  |  |
| 3 | 环境科学楼公共部分 西班牙米黄大理石 |  |  |
| 4 | 环境科学楼公共部分 龙舌兰大理石 |  |  |
| 报价中含阳角、阴角、翻边、包口、腰线、门口、窗口等所有做法及全部损耗、运输费、加工费、保管费、税金等。 |  |  |  |

单位名称（盖公章）

法定代表人（名章）

年   月   日